通用型内置解码板使用说明

一.产品特点

本产品选用美国PIC单片机设计，抗干扰性极强，配合优化的控制软件，使本产品从不死机。

极好的协议适应性：对国内大多数常用协议，均能自动识别；特殊协议，如曼码等，可通过DIP开关设置。

优异的开关电源设计，可对摄像机提供最大700mA的连续12V稳压无干扰输出。

超小内置板尺寸，能满足大多数6"云台。

具备云台、镜头输出超时保护功能：解码器在执行云台、镜头命令后，限定时间内（云台60秒，镜头10秒）未收到相应的停止命令，云台、镜头输出自动关断。

C

A

U

L

D

R

1

6

6

1

C I

F

Z

-

+

1

4

120

DIP

1

9

①485通信及24V交流

输入插座(白色4位)

②120Ω负载电阻跳线

③云台输出插座(白色6位)

④摄像机电源及镜头输出

插座(绿色6位)

⑤红色9位开关

微动功能(适用SYYT协议)：在长焦状态下，使用常规命令,云台及镜头很难准确定位，而本解码板可接收控制设备发出的微动命令,执行微动操作，实现云台、镜头的精确定位。
二．接线说明

- 外部引入线，1脚：485A+；2脚：485B-；3、4脚：24V交流输入。

- 485通信需在通信线路最远端的A、B之间接通一个120Ω负载电阻，以提高通信可靠性。将短插头插在标有120一侧，即可接通120Ω负载电阻。

- 解码板云台控制输出引脚定义

| 插座脚 | 引线颜色 | 定 义 | 插座脚 | 引线颜色 | 定 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑色(BLACK) | 云台公共(COM) | 4 | 黄色(YELLOW) | 云台左(LEFT) |
| 2 | 红色(RED） | 云台自动(AUTO) | 5 | 绿色(GREEN) | 云台下(DOWN) |
| 3 | 白色(WHITE) | 云台上(UP) | 6 | 蓝色(BLUE) | 云台右(RIGHT) |

④．摄像机电源及镜头输出引脚定义

| 插座脚 | 定 义 | 插座脚 | 定 义 | 插座脚 | 定 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机12V+ | 3 | 镜头公共（COM） | 5 | 聚焦（FOCUS） |
| 2 | 摄像机12V- | 4 | 光圈（IRIS） | 6 | 焦距（ZOOM） |

⑤．DIP开关：共9位，向上为ON，用1表示，向下为OFF，用0表示。第1—3位表示波特率及特殊协议选择，详见表1；第4—9位表示解码板地址，详见表2

三．设置
1.特殊协议及通信波特率设置（出厂为自动识别协议状态，9600波特，即010）

表1

| DIP1~3位 | 波特率 | 协议 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 2400 | 自动识别协议 | 自动识别20多种协议 详见自动识别协议列表 |
| 001 | 4800 |  |  |
| 010 | 9600 |  |  |
| 011 | - | 预留 | - |
| 100 | - |  |  |
| 101 | 19200 | 科力矩阵 | 特殊协议 |
| 110 | 19200 | EE矩阵 | 特殊协议 |
| 111 | - | 曼码矩阵 | 特殊协议，地址从0起始 |

2.地址设置（出厂为1号地址，即000001）

表2

| 地址 | DIP4—9位 | 地址 | DIP4—9位 | 地址 | DIP4—9位 |  | DIP4—9位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000001 | 17 | 010001 | 33 | 100001 | 49 | 110001 |
| 2 | 000010 | 18 | 010010 | 34 | 100010 | 50 | 110010 |
| 3 | 000011 | 19 | 010011 | 35 | 100011 | 51 | 110011 |
| 4 | 000100 | 20 | 010100 | 36 | 100100 | 52 | 110100 |
| 5 | 000101 | 21 | 010101 | 37 | 100101 | 53 | 110101 |
| 6 | 000110 | 22 | 010110 | 38 | 100110 | 54 | 110110 |
| 7 | 000111 | 23 | 010111 | 39 | 100111 | 55 | 110111 |
| 8 | 001000 | 24 | 011000 | 40 | 101000 | 56 | 111000 |
| 9 | 001001 | 25 | 011001 | 41 | 101001 | 57 | 111001 |
| 10 | 001010 | 26 | 011010 | 42 | 101010 | 58 | 111010 |
| 11 | 001011 | 27 | 011011 | 43 | 101011 | 59 | 111011 |
| 12 | 001100 | 28 | 011100 | 44 | 101100 | 60 | 111100 |
| 13 | 001101 | 29 | 011101 | 45 | 101101 | 61 | 111101 |
| 14 | 001110 | 30 | 011110 | 46 | 101110 | 62 | 111110 |
| 15 | 001111 | 31 | 011111 | 47 | 101111 | 63 | 111111 |
| 16 | 010000 | 32 | 100000 | 48 | 110000 | 注：1=ON，0=OFF |  |

注：曼码协议时地址从0起始，即 DIP4—9位均为OFF。

四. 参数指标
·外部电源输入电压：24V AC±20%
·摄像机12V输出电压：12V DC±10%，额定输出电流500mA（最大700mA）

·镜头驱动电压：12VDC，最大驱动电流200mA

五. 特殊协议列表

| 协 议 名 称 | 协 议 来 源 | 适 应 系 统 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曼码 | AB公司 | AB、AD、WISH矩阵 | 地址从0起始 |
| 科力 | 成都科力 | KONY矩阵 | - |
| EE | 北京大地 | EE矩阵 | - |

六.自动识别协议列表

| 协 议 名 称 | 协 议 来 源 | 适 应 系 统 | 视 频 卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYYT或JMQ-8×× | 沈阳安防 | 沈阳安防设备 | 德加拉/康银卡 |
| RD140、HD600 | 上海安防 | 上海诚丰系统 | 德加拉/康银卡 |
| Pelco D及其变形 | Pelco | 硬盘录像系统 | 多种卡 |
| Pelco P | Pelco | 硬盘录像系统 | 多种卡 |
| Pelco Spectra | Pelco | PICO2000系统 | PICO200 |
| CRR1600 | - | NetDVR | Picaso卡（LG） |
| Vicon Surveyor99 | Vicon | DVR2000/Pico2000 | 878卡 |
| SPD1600 | - | DigiNet | Kodicom卡 |
| PANASONIC | Panasonic | IDRS系统 | 韩卡 |
| HY及其转发协议 | - | 中佳天威/中润系统 | 德加拉/康银卡 |
| HN及其转发协议 | 华南光电 | 中佳天威/中润系统 | 德加拉/康银卡 |
| ZR | - | 中润（CTEC） | 德加拉/康银卡 |
| SAMSUNG | Samsung | 时代杰瑞慧视 | 康银卡 |
| CCR-20G | - | NetDVR系统 | Picaso卡 |
| SCC-641 | Samsung | 多数硬盘录像机 | Picaso卡 |
| KALATEL | Kalatel | Sony视频服务器 | - |
| Wisdom | - | 银河伟业系统 | 嵌入式硬盘 |
| 威达键盘协议（亚安协议） | 天津威达 | 亚安系统 | - |
| 动力盈科键盘协议PWT | 深圳动力盈科 | 动力盈科系统 | - |
| 银信协议 | 天津银信 | 银信系统 | - |
| SONNET | 北京索耐 | SONNET矩阵 | - |
| KRE-301 | KODICOM卡 | DigiNet系统 | KODICOM卡 |
| JVC | JVC | JVC键盘 | - |